| مذكرة الأستاذ |  |  |
| --- | --- | --- |

| العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا |  | الأولى متوسط |
| --- | --- | --- |

| الأستاذ: سماحي حسين |  | متوسطة: أحمد بن دحمان - زناتة |  | الميدان الأول: الظواهر الكهربائية |  | الوحدة التعلمية 01: مفهوم الدارة الكهربائية |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| مركبة الكفاءة: |  | - يعرف كيف تشتغل دارة المصباح الكهربائي شائعة الإستعمال وتشغيل الأجهزة المغداة بالأعمدة الكهربائية. |
| --- | --- | --- |

| المراجع: |  | المنهاج، المخطط السنوي، كتاب التلميذ، الأنترنت... |
| --- | --- | --- |

السندات التعليمية:

| بطاريات مختلفة الدلالة |  | مصابيح مختلفة الدلالة |  | قاطعة بسيطة |  | محرك صغير |  | أسلاك التوصيل |  | صمام كهروضوئي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

سير الوضعية التعليمية التعلمية:

| أنماط من الوضعيات التعلمية: |  | معايير ومؤشرات الكفاءة |
| --- | --- | --- |

| الوضعية الجزئية: قام أحمد بجمع العناصر التالية: مصباح صغير، عمودان كهربائيان، محرك صغير وأسلاك توصيل، حاول أن يشكل تركيبين الأول يسمح له بتوهج المصباح والثاني لتدوير المحرك. - أعط التركيبين المناسبين لذلك. على ماذا نتحصل؟ - حدد دور كل عنصر. - اعتمادا على مكتسباتك القبلية، أعط رمز كل عنصر. |  | - يقرؤون الوضعية. - يفكرون ثم يقدمون فرضياتهم. |
| --- | --- | --- |

1. مفهوم الدارة الكهربائية:

| النشاطات التعليمية: أ. عناصر الدارة الكهربائية: النشاط 01: لديك العناصر الكهربائية المبينة في الوثيقة المقابلة: - سم هذه العناصر. - العناصر الموجودة في الوثيقة هي: مصابيح مختلفة، بطاريات مختلفة الأرقام، أسلاك التوصيل، ماسكان.. - أرسم على ورق محاولات، التركيبات الممكنة التي تسمح باشتغال المصباح. - يحاول المتعلم تقديم التركيبة المناسبة، لتناقش من طرف زملائه. - جسد عمليا التركيبات الكهربائية المناسبة لإشعال المصباح. - بعد مناقشة التركيبات المقترحة يجسدها المتعلم بالوسائل ليستنتج أن التركيبة تشتغل عند تشكيل سلسلة بها بطارية واحدة على الأقل. - حدد دور كل عنصر من التركيبة الصحيحة المنجزة.. - في جدول يتم تحديد دور كل عنصر: العنصر; البطارية; المصباح; أسلاك التوصيل. دوره; تنتج كهرباء; التوهج (الإنارة، الإضاءة...); نقل الكهرباء. ب. الدارة المغلقة والدارة المفتوحة: النشاط 02 ص 64: التجربة 01: أنجز التركيبة المبينة في الوثيقة المقابلة: - سم العنصر K وأعط دوره. - العنصر K هو القاطعة ودورها هو التحكم في الدارة الكهربائية. - نحدد الوضعية التي يتوهج فيها المصباح والوضعية التي ينطفئ فيها. - يتوهج المصباح في حالة القاطعة المغلقة (دارة مغلقة) وينطفئ في حالة القاطعة المفتوحة (دارة مفتوحة).. ج. قطبا المولد ومربطا المصباح: النشاط 02 ص 64: التجربة 02: أنجز الدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة المقابلة: - سم العنصر M وأذكر دوره. - العنصر M هو المحرك ودوره هو الدوران.. - صف ما يحدث عند تشغيل الدارة. - عند تشغيل الدارة يدور المحرك في جهة معينة ويتوهج المصباح. اعكس مربط المحرك في الدارة. - ماذا تلاحظ في هذه الحالة؟ - بعد عكس مربطي المحرك يدور في الجهة المعاكسة للحالة الأولى ويتوهج المصباح. التفسير: - فسر سبب تغير جهة دوران المحرك بتغيير المربطين. - تغير جهة دوران المحرك راجع للاختلاف بين قطبي المولد الموصولين مع المحرك. - فسر سبب توهج المصباح في كلتا الحالتين بدون أن يتأثر. - سبب توهج المصباح هو امتلاكه لمربطين حيث تغيير السلكين الموصولين لا يؤثر عليه. د. النواقل والعوازل الكهربائية: النشاط 03 ص 65: انجز الدارة الكهربائية المبينة في الوثيقة المقابلة: لديك الأدوات التالية: ممحاة، ورقة، مدور معدني، مسطرة بلاستيكية، ورق ألمنيوم، قضيب زجاجي، قطعة نقدية، مقص... ضع في كل مرة أحد الأدوات بين الماسكين. - حدد الحالات التي يتوهج في المصباح والحالات التي لا يتوهج فيها. - يتوهج المصباح في حالة وضع: مدور معدني، ورق ألمنيوم، قطعة نقدية. - لا يتوهج المصباح في حالة وضع: ممحاة، ورقة، مسطرة بلاستيكية، قطعة نقدية.. التفسير: - فسر سبب توهج المصباح في حالات وعدم توهجه في حالات أخرى. - يتوهج المصباح عند وضع مواد تسمح بمرور الكهرباء في الدارة. - لا يتوهج المصباح عند وضع مواد لا تسمح بمرور الكهرباء في الدارة. |  | - يتعرف على الدارة الكهربائية البسيطة. - يتعرف على عناصر الدارة الكهربائية وكيفية توصيلها لتشكيل دارة بسيطة (مولد، مصباح، أسلاك التوصيل والقاطعة). - يركب دارة كهربائية بسيطة. - يتعرف على العناصر الناقلة والعناصر العازلة كهربائيا في دارة المصباح الكهربائي. |
| --- | --- | --- |

الاستنتاج: - الدارة الكهربائية البسيطة هي سلسلة غير منقطعة لعناصر كهربائية، تضم مولدا واحدا على الأقل. - عناصر الدارة الكهربائية: العنصر الكهربائي; المولد; المصباح; القاطعة; المحرك; أسلاك التوصيل. دوره; ينتج كهرباء; التوهج; التحكم في الدارة; الدوران; نقل الكهرباء. ب. القاطعة المغلقة والقاطعة المفتوحة: - لتشغيل دارة كهربائية يجب أن تكون القاطعة مغلقة ويجب أن تضم مولدا واحدا على الأقل. - قاطعة مغلقة = دارة مغلقة. - قاطعة مفتوحة = دارة مفتوحة. ج. قطبا المولد ومربطا المصباح: - للمولد (البطارية، أعمدة كهربائية) قطبان، أحدهما موجب رمزه (+) والآخر سالب رمزه (-). - للمصباح مربطين متماثلين.. د. النواقل والعوازل: - الأجسام التي تسمح بمرور الكهرباء تسمى نواقل. - الأجسام التي لا تسمح بمرور الكهرباء تسمى عوازل.

2. الرموز النظامية لعناصر الدارة الكهربائية – مخطط الدارة بالرموز النظامية:

| النشاطات التعليمية: نشاط: إليك الرموز التالية الخاصة بكل عنصر كهربائي: العنصر الكهربائي; مولد (بطارية); مصباح; قاطعة; محرك; أسلاك التوصيل. شكله. رمزه النظامي. ماذا يقصد بهذه الرموز؟ - الرموز هي عبارة عن رموز نظامية دولية بحيث لكل عنصر كهربائي رمز نظامي خاص به. - أرسم دارة كهربائية بسيطة بها مولد، مصباح، قاطعة مفتوحة وأسلاك توصيل بالرموز النظامية. - يرسمون الدارة الكهربائية المقابلة: - كيف نسمي الرسم الذي تحصلنا عليه؟ - يسمى الرسم الذي تحصلنا عليه، مخطط نظامي. |  | - يمثل عناصر الدارة الكهربائية بالرموز النظامية. - يمثل دارة كهربائية بسيطة بالرموز النظامية. |
| --- | --- | --- |

الاستنتاج: - تمثل الدارة الكهربائية بمخطط تستعمل فيه الرموز النظامية للعناصر الكهربائية المستعملة. - يمكننا تشكيل دارات انطلاقا من مخططاتها.

3. النموذج الدوراني للتيار الكهربائي:

| النشاطات التعليمية: النشاط 02 ص 64: التجربة 03: إليك الدارة المبينة في الوثيقة المقابلة: - أنجز الدارة ثم سم العنصر D وبين دوره. - العنصر D هو الصمام الضوئي، دوره الكشف عن جهة مرور الكهرباء. - اغلق القاطعة ثم صف ماذا تلاحظ. - عند غلق القاطعة يتوهج المصباح. - اعكس مربطي العنصر D ثم صف ما يحدث. - عند عكس مربطي العنصر D لا يتوهج المصباح.. التفسير: - فسر سبب توهج المصباح في الحالة الأولى وعدم توهجه في الحالة الثانية. - سبب توهج المصباح في الحالة الأولى هو سماح الصمام للكهرباء بالمرور. - سبب عدم توهج المصباح في الحالة الثانية هو منع الصمام للكهرباء من المرور. |  | - يستخدم النموذج الدوراني للتيار الكهربائي لتفسير تشغيل الدارة الكهربائية البسيطة. |
| --- | --- | --- |

الاستنتاج: - تنتقل الكهرباء في الدارة من القطب الموجب نحو القطب السالب. - للكشف عن جهة مرور الكهرباء نستعمل عنصرا كهربائيا خاصا يسمى الصمام الكهروضوئي الذي يتميز بسماحه للتيار بالمرور من جهة واحدة فقط، رمزه النظامي:.