الجمهــــورية الجزائــــرية الديمقراطية الشعبـية

وزارة التربية الوطنية                        السنة الرابعة متوسط                       متوسطة مفتاح لخضر- الزناينية -

04/12/2023               الاختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية  و التكنولوجيا                المدة : 1ساعة و 30 دقيقة

الجزء الأول: 12ن

التمرين الأول:06ن

من أجل إثبات بعض المعارف و المفاهيم في الكهرباء الساكنة ( التكهرب )، قمنا بالتجارب التالية:

التجربة1: نلمس ساقا معدنية موضوعة فوق حامل عازل في طرفها A بإيبونيت مدلوكا بالصوف، و الطرف B مثبت به ورقتي

ألمنيوم قابلتين للحركة كما هو موضح في الشكل-1-.

إيبونيت مدلوك

حامل عازل

ساق معدنية

ورقتا ألمنيوم

A

B

1- حدد نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها الإيبونيت المدلوك.

- اختر الإجابات الصحيحة مما يلي:

أ- فقد الإيبونيت إلكترونات.       ب- اكتسب الإيبونيت إلكترونات.

الشكل -1-

ج- تبقى شحنة الإيبونيت متموضعة في الطرف المدلوك.

د- تنتقل الإلكترونات عبر كل الإيبونيت المدلوك.

2- أذكر الملاحظة المتوقعة لورقتي الألمنيوم مع التفسير.

الشكل -2-

التجربة2: نقرب قضيبا زجاجيا (V) مدلوكا بقطعة من الصوف من

قضيب معدني (CD) دون ملامسته موضوعا فوق حامل عازل (S)، يلامس

هذا القضيب كرية B متعادلة كهربائيا في  الطرف C معلقة بواسطة خيط عازل كما هو موضح في الشكل-2-:

3- صف ما يحدث للكرية B. برر اجابتك.

4- صف ما يحدث للكرية B لو نستبدل الحامل S بحامل معدني مع التعليل.

التمرين الثاني:06ن

من أجل إيجاد العلاقة بين التوتر الأعظمي و التوتر الفعال تجريبيا، قمنا بمجموعة من تجارب معاينة منحنى التوتر و القياس

المباشر ثم سجلت النتائج في الجدول التالي:

| التجربة | الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Umax ( V ) | 5 | 10 | 15 | 20 |
| Ueff( V ) | 3.53 | 7.09 | 10.63 | 14.18 |
| Umax/ Ueff | ............ | .......... | .................. | ............ |

اقلب الصفحة

1- سم الجهاز الذي عاينا به منحنى التوتر و الجهاز الذي قسنا به قيمة التوتر الفعال.

2- أكمل الجدول السابق ثم استنتج العلاقة التي تجمع بين التوتر الأعظمي و التوتر الفعال علما أن:    1.41 =          .

3- عند معاينة التوتر الكهربائي لإحدى التجارب السابقة ظهر المنحنى التالي:

Sv =  5v/div

= hS 5ms /div

أ- سم الظاهرة التي تنتج هذا النوع من التوترات الكهربائية.

ب- أحسب قيمة التوتر الأعظمي.

ج- استنتج رقم التجربة الموافقة لهذا المنحنى.

د- أحسب قيمة الدور.

الجزء الثاني: 08ن

الوضعية الإدماجية: 08ن

أراد صاحب منزل تركيب مكيف هوائي، و لما استعان بكهربائي مؤهل لتركيبه و تشغيله بطريقة آمنة، قدم له مجموعة من النصائح

الخاصة بتشغيل المكيف و ترشيد استهلاك الكهرباء عند تشغيله، كما طلب منه إحضار قاطع آلي فرعي ( تقسيمي ) مناسب يؤدي دور المنصهرة لربطه في دارة المأخذ المستعمل و لكن عند وصوله للمحل وجد نوعان من القواطع الآلية الفرعية  كما هو موضح في السند أدناه مما سبب له الحيرة.

| V230 ، Hz50 ، W2990 مكيف هوائي andrB | (2) | (1) | القاطع الآلي الفرعي |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | الرمز النظامي |
|  | 13A | 10A | أكبر شدة تيار يسمح بمرورها |

اعتمادا على السند أعلاه:

1- ساعد صاحب المنزل في اختيار القاطع الآلي الفرعي المناسب. برر إجابتك.

2- أرسم مخططا كهربائيا لدارة مأخذ المكيف الهوائي باستعمال الرموز النظامية و محترما قواعد الأمن الكهربائي.

3- قدم نصيحتين لصاحب المنزل لترشيد استهلاك الكهرباء عند تشغيل المكيف الهوائي.

-انتهى- بالتوفيق-