مديرية التربية لولاية أدرار                                                                                      المـستوى : الرابعة متوسط

متوسطات دائرة أولف                                                                                           التاريخ : 03/ 12 / 2023

اختبار في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                                                            المدة : ساعة ونصف الساعة

الجزء الأول (12 نقطة)

التمرين الأول : (06 نقاط )

لدراسة بعض الظواهر الكهربائية نقوم بتجربتين:

التجربة الأولى:

ندلك قضيبا بلاستيكيا(P) بقطعة صوف ونقربه من كرية (B) مشحونة دون أن يلامسها

فنلاحظ ابتعاد الكرية(B) عن القضيب البلاستيكي (P) .(الوثيقة01)

- حدد طريقة تكهرب القضيب البلاستيكي (P) .

- ما نوع الشحنة التي يحملها القضيب (P) ؟ولماذا؟(فسر)

- استنتج شحنة الكرية(B) .

الوثيقة01

التجربة الثانية:

ندلك قضيبا زجاجيا (V) بقطع صوف ثم نحقق التجربة الموضحة في (الوثيقة02)

(V)

ماذا يحدث للكرية (C) في هذه الحالة؟ فسر ذلك .

- ماذا يحدث للكرية في الحالات التالية:

A

كرية

(C)

B

استبدال الحامل العازل بحامل معدني .

- استبدال القضيب المعدني بقضيب من مادة

الوثيقة02

الإيبونيت.

التمرين الثاني : (06 نقاط )

- لغرض دراسة خصائص تيار كهربائي حققنا التجربة الموضحة في (الوثيقة03).

- سم العناصر: 1 ، 2 و 3 .

- بغرض معاينة التوتر الناتج عن التجربة ، استعملنا جهازراسم

الاهتزاز المهبطي  فتحصلنا على شكل (الوثيقة04).

G

مانوع التوتر الكهربائي الناتج عن هذه التجربة ؟ برر إجابتك .

- أحسب قيمة التوتر الأعظمي  Umaxوالدور T .

الوثيقة03

في مرحلة أخيرة من التجارب اجرى التلاميذ قياسات بواسطة

جهازين رقميين فاظهر كل جهاز على شاشته القيم:

| الجهاز الأول | الجهاز الثاني |
| --- | --- |
| 0.37A | 0.70V |

- تعرف على الجهازين .

- ماذا تمثل القيمة المسجلة على الجهاز الثاني ؟.

الوثيقة04

الجزء الثاني(( 08 نقاط )

الوضعية الإدماجية : ( 08 نقاط )

أحضر الأب كهربائيا يعمل على إصلاح بعض العيوب في الشبكة الكهربائية للمطبخ لأن العائلة صادفتها  بعض الحوادث والمشكلات المتعلقة بالكهرباء ، والمخطط الموضح في (الوثيقة05) يبين الشبكة الكهربائية الخاصة بالمطبخ فقط .

المشكلة01: الشعور بصدمة كهربائية خفيفة عند ملامسة هيكل الثلاجة.

المشكلة02: الإصابة بصدمة كهربائية عند تغيير المصباح من غمده بالرغم أن القاطعة مفتوحة .

المشكلة03:انقطاع التيار الكهربائي عند تشغيل الغسالة مع أجهزة أخرى.

بناء على مكتسباتك القبلية وباستغلال (الوثيقة05) أجب عن الأسئلة التالية :

- أذكر سبب كل مشكلة ، واقترح حلا لكل منها (في جدول).

- اعد رسم المخطط مبينا عليه الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة .

الوثيقة05

3A

2A

10A

10A

انتهى                                                                           مع تمنيات أساتذة المادة التوفيق للجميع

| رقم الجواب | عناصــــــــر الإجـــــــــابــــــــة | التصحيح النموذجي إختبار الفصل الأول العلامة |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | مجزأة | مجموع |
| الأول (6نقاط) | التجربة الأولى : 1 - تكهرب القضيب البلاستيكي بالدلك 2 - الشحنة الكهربائية التي يحملها القضيب شحنة سالبة بسبب انتقال الالكترونات السالبة من الصوف إليه 3 - ابتعاد الكرية يدل على أن الشحنة التي تحملها شحنة سالبة التجربة الثانية : 4 - تبتعد الكرية بسب أنها ستحمل شحنة كهربائية موجبة ، و هي نفس شحنة الطرف الملامس للكرية وهذا يؤدي للتنافر بين الجسمين . 5 - باستبدال الحامل العازل بحامل معدني ، عدم تأثر الكرية . 6 - باستبدال القضيب المعدني بقضيب من مادة الإيبونيت لا تتأثر الكرية .لأنه عازل | 1 1+1 0.5 0.5+1 0.5 0.5 | 6ن |
| الثاني (6نقاط) | أ - تسمية العناصر : الرقم; اسم العنصر. 01; مغناطيس. 02; وشيعة. 03; جهاز غلفانومتر. 2 - نوع التوتر الناتج هو توتر متناوب لأن له قيمة متغيرة و جهتان متعاكستان. 2 - حساب قيمة التوتر الأعظمي Umax Umqx= n* SV = 2*.0.5= 1 v 3 - استنتاج قيمة الدور T T= n* Sh = 4*2 = 8ms = 8/1000= 0.008 s الجهازين الرقميين هما جهاز الأمبير متر و جهاز الفولطمتر تمثل القيمة المسجلة على الجهاز التوتر الفعال ( المنتج ) | 0.5*3 0.5*2 0.25×4 0.25×4 0.5*2 0.5 | 6ن |
| الوضعية الإدماجية (08 نقاط) | - ذكر سبب كل مشكلة ، واقترح حلا لكل منها (في جدول). المشكل; السبب; الحل. الإصابة بصدمة كهربائية عند لمس هيكل الثلاجة المعدني.; ملامسة سلك الطور لهيكل الجهاز, مع عدم توفير التوصيل الأرضي.; عزل سلك الطور عن هيكل الثلاجة, مع توفير التوصيل الأرضي.. الإصابة بصدمة كهربائية عند نزع المصباح من غمده, رغم أن القاطعة مفتوحة.; تركيب القاطعة في الحيادي.; تركيب القاطعة في الطور.. انقطاع التيار الكهربائي في المنزل, عند تشغيل عدة أجهزة.; الزيادة في شدة التيار.; تغيير القاطع بآخر يتحمل الشدة المطلوبة, أو ضبطه إن أمكن.. - إعادة رسم المخطط مبينا عليه الإضافات والتعديلات التي تراها مناسبة . 10A الوثيقة05 3A 3A 10A |  | 08 ن |