الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                                                              متوسطة شاوش محمد

امتحان  الفصل الأول                                                                                                 دورة ديسمبر 2023

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                                                                 المدة: ساعة ونصف

الجزء الأوّل: (12نقطة)

التمرين الأوّل: (05 نقاط)

---------------------------------------

ساق معدنية

قام الأستاذ رفقة فوج من التلاميذ بتعليق كريتين خفيفتين من الألمنيوم (A) و (B) غير مشحونتين بساق معدنية متصلة بحامل عازل ، عِلما أن الكرية (A) معلقة بسلك ناقل بينما الكرية (B) معلقة بخيط عازل الوثيقة -1-

(P)

سلك

ناقل

خيط

عازل

قاموا بملامسة قضيبا مشحونا سِلبًا (P) للساق المعدنية.

حامل عازل

صف بدقة ما يحدث للكريتين (A) و (B) عند اللمس،

A

B

ثم قدم تفسيرا لذلك.

أذكر طرق التكهرب في هذه التجربة.

الوثيقة -1-

بينما التلاميذ منتبهون لشرح الأستاذ، لاَمس تِلميذٌ الساق المعدنية بِيده،

ماذا يحدث للكريتين؟ علل.

التمرين الثّاني: (07 نقاط)

بعد أن أتم تقني الكهرباء توصيل مأخذ كهربائي في القسم من علبة التفرع وفق المخطط الكهربائي (الوثيقة-2-)، قام بالتأكد من صحة التوصيل باستعمال جهاز الفولط متر  حيث و جد أن :

بين المربطين  C و A  الجهاز أشار الى قيمة  0  V

الوثيقة -2-

و بين المربطين B  و C الجهاز اشار الى القيمة 220 V.

- أ-     حدد سلك الطور و اذكر طريقة أخرى للكشف عنه.

ب-     ما نوع التيار الكهربائي المستعمل في القطاع؟ أذكر

العناصر الأساسية لإنتاجه.

- قام أحمد رفقة أستاذه بربط المأخذ الكهربائي السابق براسم

الاهتزاز المهبطي  فظهر الشكل المبين في الوثيقة -3-

- أحسب قيم المقادير الآتية : التوتر الأعظمي(Umax) ،

الدور (T) و التواتر(f).

الوثيقة -3-

استنتج قيمة التوتر المنتج ( Ueff)   بطريقتين مختلفتين.

صفحة 1 من 2

تابع لاختبار مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                                                                  امتحان الفصل الأول

الجزء الثّاني: (08 نقاط)

الوضعية الادماجيّة:

بغية تثبيت شباك حديدي لنافذة بالبيت، استُعمل جهاز تلحيم كهربائي سليم، لكن بمجرد تشغيله يفصِل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل.

كما أكدت الأم تكرار هذه الحادثة كلما شغلت الفرن و المدفأة الكهربائيتين في آن واحد، و تشعر بصدمة كهربائية كلما لمست هيكل الثلاجة المعدني.

- أذكر سببا صحيحا للصدمة التي شعرت بها الأم.

- بين سبب فصل القاطع الآلي التيار الكهربائي عن المنزل، مستعينا

بالسند المتمثل في القاطع الآلي و ضبطه كما هو موضح في الوثيقة-4-

ماهي الإجراءات السليمة الواجب اتخاذها لتفادي تكرار هذه الحوادث

الوثيقة-4-

على مستوى كل من:

- ضبط القاطع الآلي.

- مخطط التوصيلات الكهربائية الممثل في الوثيقة-5-، مع إعادة رسم المخطط بعد التعديل.

الوثيقة-5-

بالتوفيق

صفحة 2 من 2