المستوى : الرابع متوسط                                           متوسطة : زيدوك بن شرقي عين الدفى 
	 الإختبار الأول في مادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجيا                           المدة : ساعة ونصف                                                 


التمرين الأول  : ( 06 نقاط ) 

في حصة الأعمال المخبرية كلف الأستاذ كل من مصعب ومعاذ بمعاينة توتر لمولدين كهربائين فكانت النتائج كالتالي : 
	وثيقة مصعب
	وثيقة معاذ

	[image: image1.jpg]L L L 1 L L1 1
rANEEANEEraN
Ll dio BBkl

At N A [

L N\

EEAVAEEAV/EEN
ENEEEEREEN
INEREREERES





Sv = 2v/div
Sh= 5ms/div

	[image: image2.jpg]





1 – ماهو الجهاز المستعمل من طرف التلميذين ؟
2 – بين نوع التوتر المعاين من طرف كل تلميذ؟ مبررا إجابتك .
3 – أحسب قيمة التوتر في وثيقة معاذ .
4 – أحسب التوتر الأعظمي في وثيقة مصعب مستنتجا قيمة التوتر الفعال 

5 – إذا علمت أن المنحنى في وثيقة مصعب يتكرر 150 مرة خلال 3 ثواني أحسب الدور بطريقتين .
التمرين الثاني : ( 06 نقاط ) 
في حصة الأعمال المخبرية كلف الأستاذ فوجين من التلاميذ بإنجاز التجارب المبينة في الوثيقتين 2 و3 

الفوج الأول :  قام بدلك قضيب إيبونيت بقطعة صوف ثم لمس به كرية مصنوعة من البولسترين ومغلفة بورق الألمنيوم وغير مشحونة كما تبينه الوثيقة( 02):
1 – صف ماذا يحدث للكرية دعم إجابتك برسم توضيحي 
2 – ماهي طريقة تكهرب الكرية ؟
3 – ماهي الشحنة الكهربائية التي تظهر على الكرية ؟علل ؟
الفوج الثاني :  قام بدلك قضيب زجاجي بقطعة صوف وقربه من القرص المعدني للكاشف الكهربائي  دون أن يلامسه كما هو مبين في الوثيقة (03): 


1 – صف ماذا يحدث للورقتين من الألمنيوم مع الشرح  .
2 – ماهي طريقة تكهرب الورقتين  ؟
3 – مانوع الشحنة التي تظهر على الورقتين ؟ 
الوضعية الإدماجية : ( 08  نقاط) 
هديل تلميذة في السنة الرابعة متوسط أثناء عودتها من المتوسطة إلى المنزل كان الجو باردا وممطرا  فتوجهت مباشرة نحو المدفأة الكهربائية التي إستطاعتها P = 2.5kw   فلاحظت أنها لم تشتغل رغم سلامتها , كما شكت الأم من الصدمة الكهربائية التي تشعر بها أثناء لمسها للهيكل المعدني للغسالة , وكما لاحظت أم هديل أنه عند تشغيلها لكل من الغسالة والمدفأة الكهربائية مع أجهزة أخرة في أن واحد ينقطع التيار الكهربائي عن المنزل كله 
· بالإعتماد على الشبكة الكهربائية للمنزل أجب عن الأسئلة التالية : 

1 – فسر سبب عدم إشتغال المدفأة الكهربائية ثم إقترح حلا لتشغيل المدفأة من نفس المأخذ الكهربائي .
2 – ماهو سبب تعرض أم هديل لصدمة كهربائية أثناء لمسها للهيكل المعدني للغسالة إقترح حلا لهذا المشكل 

3 – ماهو سبب إنقطاع التيار الكهربائي عن المنزل كله أعط حلا تراه مناسبا لهذا الخلل 

4 – أعد رسم المخطط مبينا عليه التعديلات و الإضافات المناسبة 



 


إيبونيت مكهرب





زجاج مكهرب 





قرص معدني 





ساق معدني





ورقتين من الألمنيوم 











ph





N





غسالة





مدفأة كهربائية 





P= 2.5kw











I = 05A





U =  220V





الأرض ( T)





بالتوفيق








PAGE  
2/1

