الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                                                     مديرية التربية لولاية معسكر

متوسطة بن دوخة الصادق –غريس-            التاريخ: 02/12/ 2018                       السنة  الرابعة متوسط

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا                                                       المدة: ساعة و نصف

الجزء الأول:(12  نقطة )

التمرين الأول:(06  نقاط )

- اراد  علي ان يختبر زملائه حول درس التكهرب، اخذ ثلاثة قضبان :زجاج ،بلاستيك ونحاس. أمسك كل  قضيب من أحد طرفيه مباشرة باليد وقام بدلكه بقطعة صوف جافة ، قرب كل واحد  منهم الى كرية نواس متعادلة كهربائيا حسب الوثيقة 01.

- ماذا يحدث لكل قضيب ؟علل.

- ماذا يحدث لكل كرية؟ علل.

- كرية شحنتها السالبة  q = -5 * 108 cو شحنتها الموجبة    q = 1.8 * 108 c.

- احسب الشحنة الاجمالية التي تحملها هذه الكرية ؟

- احسب عدد الالكترونات اللازمة لتعادلها كهربائيا ؟

التمرين الثاني:(06  نقاط )

استعمل وليد راسم الاهتزاز المهبطي لمعاينة التوتر الناتج عن تحريك مغناطيس داخل وشيعة ذهابا و ايابا فظهر على الشاشة المنحنى البياني التالي الوثيقة (02):

- ما نوع التوتر الكهربائي ؟ علل.

- أحسب التوتر الأعظمي Umax  .

- احسب  الدور T ثم استنتج الحساسية الافقية SH .

- أردت شراء مصباح التوهج لتوصيله بالتوتر السابق.

- حسب رأيك، ما هي دلالة المصباح الموافقة لهذا التيار الكهربائي ؟

2v/div

25HZ

الوثيقة 02

صفحة 1 من 2

الجزء الثاني: الوضعية الإدماجية ( 08 نقاط )

قام أحمد و علي في حصة الأعمال المخبرية بتجربة التحليل الكهربائي البسيط لمحلول كلور النحاس،

وأثناء تركيبها للدارة أصيب علي بصدمة كهربائية عند ملامسته لهيكل المولد الكهربائي ،فجأة حدثت شرارة بين أسلاك التوصيل و تعطل المولد.

- فسر سبب إصابة علي بصدمة كهربائية .اقترح حلا لذلك.

- ساعد أحمد و علي  على رسم مخطط للتركيبة الكهربائية المكونة لهذا المولد الكهربائي مع إحترام قواعد الأمن الكهربائي .

- . أكتب الصيغة الجزيئية و الصيغة الشاردية لمحلول كلور النحاس و بين كيف تشكلت كل شاردة .

صفحة 2 من 2