الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التربية الوطنية                                                               السنة الدراسية: 2019/2020

متوسطة بوسعيد عائشة                                                               المستوى: رابعة متوسط

فرض الفصل الأول في مادة العلوم الفيزيائية                                           المدة: ساعة واحدة

التمرين الأول : 05ن

قامت أمال بوضع مسطرة معدنية AB فوق حامل عازل، يلمس القضيب كرية خفيفة من الألمنيوم معلقة بواسطة خيط  كما هو موضح في الوثيقة 1.

نقرب من النهاية B للمسطرة المعدنية قضيب مشحون من الإيبونيت حتى يلمس هذا القضيب المشحون النهاية B.

- كيف قامت أمال بشحن قضيب الإيبونيت وما نوع شحنته؟

- ماذا يحدث للكرية في هذه الحالة؟ فسر ذلك.

التمرين الثاني  : 07 ن

قام سليم في حصة الأعمال المخبرية بتدوير مغناطيس

بواسطة محرك يعمل ببطارية بسرعة ثابتة بجوار

وشيعة مربوطة بصمامين كهروضوئيين وفق الوثيقة 2.

- ما اسم الظاهرة التي حققها سليم؟

- ما نوع كل من:

- التيار الكهربائي الناتج عن هذه الظاهرة؟ مع التبرير.

- التيار الذي يشتغل به المحرك؟  مع التبرير.

- كيف تكون إضاءة الصمامين، علل إجابتك.

- قام سليم بتوصيل  التركيب السابق براسم الاهتزاز المهبطي فأعطى المخطط المبين في الوثيقة 3

- أحسب التوتر الأعضمي.

- أحسب الدور و استنتج تواتره.

صفحة 1 من 2

الوضعية الادماجية :08 ن

لاحظ قاطن منزل جديد عدة ظواهر في التركيب الكهربائي لبيته (الوثيقة 4) وهي:

الظاهرة الأولى: عند نزع المصباح من غمده يصاب بصدمة كهربائية رغم أن القاطعة مفتوحة

الظاهرة الثانية: عند لمسه لهيكل الثلاجة المعدني يصاب بصدمة كهربائية.

الظاهرة الثالثة: عند تشغيل مجفف الشعر والغسالة والمكيف في آن واحد ينقطع التيار الكهربائي عن كل الشبكة.

الظاهرة الرابعة: عند توصيل فرن كهربائي بالمأخذ الكهربائي الأول لا يشتغل الفرن.

- ما سبب كل ظاهرة؟

- أعط حلول تقنية تعالج فيها النقائص عن كل ظاهرة (لا يطلب إعادة الرسم)

صفحة 2 من 2