الاختبار الأول  في مادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجية                                             متوسطة : شقيفي ميلود – تاغيت –

السنة الدراسية:2020 /2021                                                 مستوى :4 متوسط                                       المدة  : ساعة و نصف

التمرين الأول : ( 6 ن )

لدينا ( B1 )  و  ( B2 ) كريتان من الألمنيوم مشحونتان بشحنة سالبة  معلقتان على حامل عازل .

التجربة الأولى : باستعمال قفاز بلاستيكي نقوم بتقريب قضيب  ( A ) مشحون من الكرية ( B1 ) فتنفر عنه ، و قضيب آخر  (C) مشجون من الكرية  ( B2 )  فتنجذب إليه  كما هو موضح في الوثيقة -1 –

- حدد شحنة كل من القضيب ( A )  ؟ علل إجابتك ؟

- ماهي شحنة التي يحملها القضيب  (C)  مع التعليل ؟

- التجربة الثانية : نقرب الكريتان من بعضهما البعض  .                                                 الوثيقة-1-

- صف ما يجدث للكريتان  مع التعليل ؟

التمرين الثاني : ( 6 ن )

أ

ب

ج

الوثيقة -2-

قصد إنتاج تيار كهربائي، قام أيمن بالتجربة الموضحة في (الوثيقة -2-).

العنصر (ب) يتحرك حركة منتظمة

- سمّ الظاهرة التي حققها أيمن.

- سمّ العناصر المرقمة (أ – ب – ج).

- حدد نوع التيار الكهربائي الناتج.

  - اذكر رمزه.

  - عَــدِّد خصائص هذا التيار. (خاصيتين).

الوضعية الإدماجية ( 8ن)

الجزء الأول :     أثناء مناقشة التلاميذ حول تركيبات المنزل الكهربائية اقترح أحد التلاميذ معاينة التوتر الكهربائي لمأخذ غرفة بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي فتحصلوا على المنحنى المقابل :

1/ماذا تمثل  كل من الدلالتين:   5ms/div    و   100v/div

2/أحسب قيمة التوتر الأعظميUmax . و استنتج التوترالمنتج Ueff

3/أحسب الدور T و استنتج تواتره.F

اقلب الورقة

أخذ تلميذ آخر جهاز راسم الاهتزاز و قام بتوصيله مع بطارية فتحصل

على منحنى .

4/أرسم كيفيا هذا المنحنى .

الجزء الثاني :

تمثل الوثيقة المرفقة مخططا للتركيب الكهربائي في الغرفة:

- ماذا يمثل كل من الرمزين P  و N ؟

- حدد جميع الأخطاء الواردة في المخطط  ثم اعد رسم

المخطط الكهربائي مع التصحيح.

# أستاذكم يتمنى لكم التوفيق و النجاح دائما